| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Số: 02/GP-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bắc Ninh, ngày 06 tháng 01 năm 2025 |
| --- | --- |

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG

TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Thủy lợi năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại báo cáo thẩm định số 2582/SNN-CCTL ngày 31/12/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp giấy phép cho Công ty cổ phần Trường Thịnh TTP hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi như sau:

1. Tên hạng mục cấp phép: Xây dựng 03 điểm xả nước mặt trên bờ tả kênh tiêu Vạn An.

2. Vị trí: Các điểm xả lần lượt tại K2+70, K2+164, K2+277, trên bờ tả kênh tiêu Vạn An.

3. Quy mô, kết cấu của công trình

- Thông số kỹ thuật chính của các cửa xả:

+ Cửa xả tại K2+70: Cống tròn kết cấu bê tông cốt thép, khẩu độ D1250mm, cao độ đáy cửa xả +2,57.

+ Cửa xả tại K2+164: Cống tròn kết cấu bê tông cốt thép, khẩu độ D1000mm, cao độ đáy cửa xả +2,79.

+ Cửa xả tại K2+277: Cống hộp kết cấu bê tông cốt thép, khẩu độ BxH = (1,00x1,55)m, cao độ đáy cửa xả +2,80.

- Tường đầu, tường cánh, sân cống của cửa xả kết cấu BTCT M250#. Gia cố mái bờ tả kênh tiêu Vạn An kết cấu hệ khung dầm BTCT M250#, mái kênh kết cấu BTCT M250# dày 12cm, đảm bảo an toàn ổn định công trình. Cao trình dầm đỉnh từ (+4,50 ÷ +5,40). Cao trình dầm chân +0,69. Kích thước các dầm BxH = (20x30)cm; (30x30)cm; (30x40)cm. Phạm vi gia cố tính từ tim của mỗi cửa xả trở ra tối thiểu 3m.

- Đề nghị Chủ đầu tư không thoát nước thải đã qua xử lý đạt tiêu chuẩn ra chung với hệ thống thoát nước mưa chảy qua các cửa xả. Chất lượng nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn cột A theo quy định tại Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh Bắc Ninh trước khi xả thải ra ngoài môi trường. Có giải pháp đảm bảo nước không chảy ngược vào dự án khi có mưa to hoặc khi mực nước kênh tiêu Vạn An lên cao.

4. Thời gian cấp phép: kể từ ngày được cấp phép đến 23/02/2025.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan

1. Công ty cổ phần Trường Thịnh TTP

- Thực hiện đúng các nội dung trong giấy phép được cấp, mọi thay đổi phải báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT, Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống và được UBND tỉnh chấp thuận bằng văn bản.

- Trước khi thi công phải trình giấy phép với Chi cục Thủy lợi tỉnh Bắc Ninh, Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống, UBND huyện Yên Phong, UBND xã Long Châu để kiểm tra, giám sát quá trình thi công đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Việc thi công phải tuân thủ đúng hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công đã được thẩm định, phê duyệt và đúng các nội dung của giấy phép.

- Trong quá trình thi công phải đảm bảo ổn định an toàn cho bờ và mái kênh. Có biện pháp thi công không ảnh hưởng đến việc tưới, tiêu, đi lại, không gây ngập, úng và không ảnh hưởng đến công tác quản lý vận hành công trình. Nếu gây ra hư hỏng phải khắc phục sửa chữa và chịu mọi chi phí thực hiện.

- Sau khi thi công xong phải hoàn trả mặt bằng, thu gom, vận chuyển tất cả các vật cản, đất cát trong quá trình thi công gây ra (nếu có) ra khỏi phạm vi công trình, không gây bồi lắng lòng kênh. Đồng thời, có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ hoàn công cho Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống.

- Các nội dung khác thực hiện theo văn bản 2582/SNN-CCTL ngày 31/12/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Các đơn vị có liên quan

Công ty TNHH một thành viên khai thác CTTL Bắc Đuống chủ trì, phối hợp với địa phương và các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra quá trình thi công xây dựng theo đúng hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và báo cáo kết quả thực hiện giấy phép được cấp về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh (qua Chi cục Thủy lợi) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Bắc Ninh.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triểnư nông thôn, Chi cục Thủy lợi; Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống, UBND huyện Yên Phong, Công ty cổ phần Trường Thịnh TTP chi nhánh Bắc Ninh căn cứ Quyết định thi hành./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); - Trung tâm HCC tỉnh; - Văn phòng UBND tỉnh: CVP, PVPNN, KSTTHC; - Lưu: VT, NN. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Lê Xuân Lợi |
| --- | --- |